INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

3a Prova de EMO 08 –  05 NOV 2004

NOME:___________________________________________________________________

1) As dimensões internas de um guia de onda operando na banda X são a = 2,286 cm e 
b =1,016 cm. Assuma que o guia de onda é cheio de ar e que ele opera no modo dominante TE10, e que a ruptura do dielétrico do ar ocorre quando o campo elétrico é superior a 
3.106 V/m. Determine qual a máxima potência que pode ser transmitida a 9 GHz pelo guia antes que a ruptura do mesmo ocorra.

2) Um  guia de ondas retangular operando na banda X é preenchido com poliestireno que possui, na freqüência de 6 GHz, permissividade relativa εr = 2,56 e a tangente de perdas tanδ=2,55.10−4. Determine a atenuação elétrica na freqüência f = 6 GHz quando as dimensões do guia são as mesmas da questão anterior. Assuma que o guia opera no modo TE10.

3)  Em um transmissor com largura de faixa BRX igual a 50 MHz, com uma potência de 30 dBm o tempo de subida do pulso (tRX) é dado por tRX=0,44BRX, a fibra utilizada é do tipo monomodo e a dispersão cromática é dada por tdispersão=D.Δλ.L, onde D é a dispersão da fibra igual a 3,5 ps/km.nm, Δλ é a largura espectral do laser que vale 30 nm e L é o comprimento da fibra em km.

A fibra atenua 0,25 dB/km e deseja-se uma comunicação com uma taxa de dados de
10 Mbit/s. O receptor utilizado tem uma sensibilidade igual a -30 dBm.

Sendo que a dispersão total (tsys) é dada por tsys=tRX2+tdispersão2  e não deve ser superior a 0,1Tbit (Tbit é a duração do bit), determine o comprimento máximo que o link utilizando a fibra óptica deverá ter, sem a utilização de repetidoras, para atingir as especificações requeridas.

4) Determine o atraso intermodal máximo (em ns/km) para uma fibra do tipo step-index cujo núcleo possui um índice de refração igual a 1,500 e a casca possui um índice de refração igual a 1,500(Sugestão utilize o modelo de raios)

Potência Transmitida, modos TE:Ptr=η.a.b.H02.ffc2.1−fcf2128(se n≠0)              Ptr=η.a.b.H02.ffc2.1−fcf2124(se n=0)Potência transmitida no modo TMPtr=a.b.E02.ffc21−fcf2128.ηPotência dissipada nas paredes do guia modo TEPd=Rs.H02b+a2.1+η2.kx2kc2.a2.ZTE2.ffc2Potência dissipada nas paredes do guia modo TMPd=Rs.f.E0kc.η.fc2.ky2.a2+kx2b2Rs=ω.μ2.σAtenuação devido às perdas nas paredes do Guiaα=Pd2.PtrModos TM   αc=2.Rsb.η.1-fcf2.m2.(b/a)3+n2m2.(b/a)2+n2Modos TE  αc=Rsb.η.1-fcf2.1+2.ba.fcf2Atenuação devido ao dielétrico  αd=η.σ2.1−λ/λc2          σ=tanδ.ω.ε

Hx=jkc2ω.ε.∂Ez∂y−β.∂Hz∂xHy=−jkc2ω.ε.∂Ez∂x+β.∂Hz∂yEx=−jkc2β.∂Ez∂x+ω.μ.∂Hz∂yEy=jkc2−β.∂Ez∂y+ω.μ.∂Hz∂xkc2=k2−β2;k=2πλ;β=2πλg;kc2=kx2+ky2;ZTE=ExHy=−EyHx=ZTMvfase=ωβ=cεrλgλ;vgrupo=dωdβ=cεrλλgkx=mπa;ky=nπb     {J=n x  {h ZTE=η1−fcf2Solução modo TEHz=Ho.cos(kx.x).cos(ky.y)Solução modo TMEz=Eo.sin(kx.x).sin(ky.y)