INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

1a LISTA DE EMO 08

- Mostrar que uma seção de linha de transmissão de comprimento elétrico  =  apresenta uma impedância de entrada igual à impedância de carga.

- Repetir o problema anterior para  = /2. Mostrar que Zℓ=Z02ZC . Devido a esta propriedade para a impedância de entrada, a linha é chamada de “transformador de /4”. Uma aplicação típica deste princípio é o casamento de uma antena à uma linha de transmissão.

- As constantes de uma linha telefônica são R = 5,8 /m, L = 1 mH/km, C = 3nF/km  e G = 2.10-7 mho/km.

Calcule:

  -  na freqüência de 6 kHz;

  - Calcular Z0 na mesma freqüência.

- Determinar a impedância de carga de uma LT sem perdas se Z0 = 100  ,
Z = (18 – j.30)ohms e  = 0,15..

- Da medida de  e xmin ao longo de uma linha sem perdas, resulta  = 2 e xmín = 15 cm. Se o comprimento de onda do sinal é  = 80 cm, determinar Zc. A impedância característica da linha é igual a 50 .

- Uma fonte de 10 V com uma impedância Zg = 50  é conectada a uma impedância de carga ZL = 80 +j.40 (ohms) com uma linha de transmissão de impedância característica de 50 . Calcule a potência entregue a carga se a linha tem comprimento igual a 0,3. Qual seria a potência entregue se a linha for aumentada de 0,6?

- Projete um casador de um quarto de comprimento de onda para casar uma carga de 40  a uma linha de transmissão de 75 . Plote o SWR para 0,5  f/f0  2,0, onde f0 é a freqüência em que o casador tem um quarto de comprimento de onda.

- Projetar um toco móvel para casar uma linha de transmissão de impedância característica 100 , com uma carga de 80 – j 30 (ohms).

- Projetar dois tocos para proceder ao casamento da linha de transmissão do problema anterior. Considerar a distância da carga ao toco 1 e a distância entre tocos igual a /8.

- Uma admitância Yc deve ser casada a uma linha de transmissão por meio de dois tocos. O espaçamento entre os tocos é 3/8. O primeiro toco é localizado nos terminais da carga. Se Y0 = 0,01 para a linha e os tocos, Yc =0,01-j0,02) mhos e f = 300 MHz, determinar os comprimentos dos tocos.