INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

2a Prova de EMO 08 – 21 AGO 2003

NOME:___________________________________________________________________

Dado

- Obtenha as soluções para os campos eletromagnéticos para os modos TEn0 no guia retangular metálico parcialmente preenchido da figura a seguir.

- Um guia de onda retangular operando na banda X com dimensões idênticas da questão anterior é preenchido com um material sem perdas, o poliestireno (r = 2,56). Para o modo de menor ordem do guia, determine os seguintes parâmetros:

  - Freqûência de corte (GHz)

  - Comprimento de onda guiado (g)

  - Impedância de onda

  - Velocidade de fase

  - Velocidade de grupo

- Projete um guia de ondas retangular com condutor de cobre e dielétrico ar, para 
 = 6 cm, de modo que a onda TE10 se propague com um fator de segurança de 20% (f = 1,2 fc), mas também que o tipo de onda mais próximo com o corte mais elevado esteja 20% abaixo de sua freqüência de corte.

- Projete um guia de ondas retangular com condutor ideal e dielétrico o ar, para uma freqüência de 3 GHz, de modo que os modos propagantes sejam:

TE : 10;01,20,02,30,31,11,12,21

TM: 11,12,21,31.