INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

2a Prova de EMO 08 – SET 2004

NOME:___________________________________________________________________

- Para o guia retangular parcialmente preenchido da figura abaixo, a=2,286 cm, 
t = a/2 e εr = 2,25. Determine a freqüência de corte para o modo TE10

Abaixo os gráficos necessários para a resolução numérica da questão, onde a função 1 representa a função tan(1,7145∗k0)e a função 2 representa a função −1,5.tan(1,143∗k0) , ambas em função de ko, com ko em cm-1.( ko é o número de onda no espaço livre)

2- Partindo da componente Hz=H0.coskxx.cosky.y.e−j.β.z, deduzir as expressões de todas as componentes de e e hpara o modo TE11 em um guia de onda retangular de lados a e b. Deduzir a expressão da densidade de corrente nas quatro paredes do guia .

- Um guia de onda circular de raio a = 3 cm é preenchido com poliestireno (εr = 2,56) é usado em uma freqüência de 2 GHz. Para o modo dominante, determine o seguinte:

a) Freqüência de corte;

b)Comprimento de onda guiado (cm).

c)Constante de fase βz (rad/cm).

d) Impedância de Onda.

e) Largura de faixa para operação monomodo (suponha somente modos TE).

- - Um guia de onda retangular operando na banda X(8,2 GHz – 12.4 GHz) com dimensões 2,286 cm x 1,016 cm é preenchido com um material sem perdas, o poliestireno (r = 2,56). Para o modo de menor ordem do guia e na freqüência de 10 GHz, determine os seguintes parâmetros:

  - Freqûência de corte (GHz)

  - Comprimento de onda guiado (g)

  - Impedância de onda

  - Velocidade de fase

  - Velocidade de grupo

Dados:

Solução para os campos transversais em função de Hz e Ez

Guia de onda retangularHx=jkc2ω.ε.∂Ez∂y−β.∂Hz∂xHy=−jkc2ω.ε.∂Ez∂x+β.∂Hz∂yEx=−jkc2β.∂Ez∂x+ω.μ.∂Hz∂yEy=jkc2−β.∂Ez∂y+ω.μ.∂Hz∂xkc2=k2−β2;k=2πλ;β=2πλg;kc2=kx2+ky2;ZTE=ExHy=−EyHx=ZTMvfase=ωβ=cεrλgλ;vgrupo=dωdβ=cεrλλgkx=mπa;ky=nπb     {J=n x  {h ZTE=η1−fcf2

Guia de Onda circularRaízes p'nℓ de J'n(x)=0n/l12303,8327,01610,17411,8415,3318,53623,0546,7069,970λc=2.π.ap'nℓ