INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

3a Prova de EMO 08 –OUT 2005

- Projete um guia de ondas circular preenchido com um material sem perdas de constante dielétrica igual a 4. O guia deve operar no modo dominante em uma largura de faixa igual a 1 GHz. Determine:

- O raio do guia circular

- A freqüência mínima, a central, e a máxima da largura de faixa.

- Guias dielétricos

Considere o guia dielétrico abaixo.

O gráfico acima representa as soluções da equação transcedental para os modos de propagação que se estabelecem no interior do guia dielétrico, considerado sem perdas.

Para um guia dielétrico de espessura d igual a  3 cm e um sinal de freqüência igual a 1 GHz, determine:

- Os campos eletromagnéticos no modo dominante de propagação, com os valores numéricos da constante de propagação e do número de onda de corte dentro e fora do dielétrico.

- A expressão da potência transmitida ao longo do guia dielétrico.

- Observe a fibra com as seguintes especificações:

Em um transmissor com largura de faixa BRX igual a 50 MHz, com uma potência de 30 dBm o tempo de subida do pulso (tRX) é dado por tRX=0,44BRX, considere um laser do tipo Fabry-Perot típico (4 nm < λ < 7 nm) onde λ é a largura espectral do laser.  Deseja-se uma comunicação com uma taxa de dados de
10 Mbit/s. O receptor utilizado tem uma sensibilidade igual a -30 dBm.

Sendo que a dispersão total (tsys) é dada por tsys=tRX2+tdispersão2  e não deve ser superior a 0,1Tbit (Tbit é a duração do bit), determine:

a) A fibra é monomodo ou multimodo? Justifique.

b) O máximo comprimento do link a fim de que a potência no receptor seja maior do que a sua sensibilidade.

c) o comprimento máximo que o link utilizando a fibra óptica deverá ter, sem a utilização de repetidoras, para atingir as especificações requeridas.

- Um guia de ondas operando na banda X com dimensões 2,286 cm x 1,016 cm é feito de cobre (σ=5,76.107Sm) é é preenchido com poliestireno (ε'r=2,56 e tanδe=4.10−4). Assuma que a freqüência de operação é 6,15 GHz. Determine o coeficiente de atenuação ( em Np/m e Db/m) levando-se em consideração as perdas metálicas e as perdas dielétricas.