INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

4a Prova de EMO 08 – 14 NOV 2003

NOME:___________________________________________________________________

1) Verfique que uma linha de transmissão λ/4 em aberto comporta-se como um circuito ressonante em série. Determine a sua impedância de entrada e o seu fator de qualidade Q.

- Para um cabo coaxial com raios interno e externo iguais a a e b, operando no modo TEM, determine as expressões para os campos elétrico e magnético, bem como as funções de onda de tensão e corrente associadas. Calcule a constante de atenuação (αc) devido as perdas metálicas nas paredes do guia, em função da impedância característica η , da resistência superficial Rs  e da geometria do cabo.

- Um guia de ondas retangular vazio deve transmitir somente o modo dominante na freqüência de 8 GHz.

  - determinar as dimensões da seção transversal do guia.

  - Calcular a atenuação nas paredes do guia.

4) Um circuito RLC série é conectado a uma linha de transmissão que possui um comprimento elétrico  igual a λ/4 na sua freqüência de ressonância. Mostre que, nas proximidades da freqüência de ressonância, a impedância de entrada se comporta como a de um circuito RLC paralelo. Indique a expressão do fator de qualidade Q desta linha.