INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

Exame de EMO 08 –  02 DEZ 2005 (Sem Consulta)

NOME:___________________________________________________________________

1) Considere uma linha de transmissão sem perdas, tendo o ar como dielétrico, de impedância característica Z0=50 Ω. A linha é terminada por uma carga de impedância ZL = 27,5−j.35Ω. Projetar um toco simples, em curto e em paralelo com a linha, com o objetivo de casá-la com a carga em questão, na freqüência de 300 MHz. Utiliza como toco uma linha com as mesmas características da linha principal, isto é, dielétrico ar e ipdância característica igual a 50 [Ω]. Analise o coeficiente de reflexão para 200 MHz e 400 MHz.

2) Tem-se uma linha de transmissão sem perdas, com dielétrico ar, de impedância característica Z0 = 50 [Ω]. A linha é terminada pela mesma carga do exercício anterior. Projetar um sistema casador com dois tocos, em curto e em paralelo com a linha, com o objetivo de casá-la com a carga em questão, na freqüência de 300 MHz. Considere a impedância característica dos tocos igual ao da linha de transmissão, com dielétrico o ar, e a distância da carga ao primeiro toco igual a λ/4 e do primeiro toco ao segundo toco igual a 3.λ/8.

3) Um guia de ondas retangular tem dimensões 
a = 3 cm e b = 1,5 cm. A freqüência do sinal aplicado é 12 GHz. Determine:

a) quantos e quais o modos possíveis de se propagarem;

b) para o modo dominante, calcular:

1. o comprimento de onda de corte

2. o comprimento de onda do guia

3. as velocidades de fase e de grupo;

4. a impedância de onda.

4) Um guia circular deve operar a uma freqüência de 6 GHz e tem dimensões tais que λλc=0,8 para o modo dominante. Calcule:

a) o diâmetro do guia.

b) velocidade de fase (vf), velocidade de grupo (vg), comprimento de onda guiada (λg).

5)  Um guia de ondas operando na banda X possui as seguintes dimensões a=2,286 cm e b = 1,016 cm e opera na freqüência de 6,15 GHz. Determine o coeficiente de atenuação devido às perdas metálicas e no dielétrico. Considere o guia feito de cobre (σ = 5,7.107 S/m) e preenchido com poliestireno ( ε’r = 2,56 e tan δ= 4.10-4).

6) Uma linha de transmissão, utilizada como ressonador, é fabricada com um comprimento de onda igual a λ/4 e terminada em aberto. Determine o fator de qualidade deste ressonador se a constante de propagação complexa é igual a  + j.β.

7) Uma cavidade retangular de prata, preenchida com ar, tem dimensões a=b=d=5 cm. Determine a freqüência de ressonância e o fator de qualidade Q para os modos TE101 e TE102. σPrata=2,56.107Sm

8) Determine os parâmetros do atenuador mostrado na figura abaixo, de impedância característica 50 Ω, considerando-se que é colocada na porta 2 uma carga de 50 Ω. Considere as unidades em ohms e com base na matriz espalhamento obtida, determine a atenuação obtida em dB.

kc2=k2−β2;k=2πλ;β=2πλg;kc2=kx2+ky2;ZTE=ExHy=−EyHx=ZTMvfase=ωβ=cεrλgλ;vgrupo=dωdβ=cεrλλgkx=mπa;ky=nπb  ; kz=p.πd  Solução modo TEHz=Ho.cos(kx.x).cos(ky.y).sin(kz.z)Solução modo TMEz=Eo.sin(kx.x).sin(ky.y).cos(kz.z)

Guias circulares

kc.a=p'nℓ→kc=p'nℓa→λc=2.π.ap'nℓ

| n(vertical) - ℓ(horizontal) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,832 | 7,016 | 10,174 |
| 1 | 1,841 | 5,331 | 8,536 |
| 2 | 3,054 | 6,706 | 9,970 |

Potência transmitida modo TM

Ptr=12.ZTM.γ2kc2.SEz2.dS

Potência transmitida modo TE

Ptr=ZTE.|γ|22.kc2.SHz2dS

γ=j.ω.ε.ZTM=j.ω.μZTE

ZTM=η.1−fcf212ZTE=η.1−fcf2−12

Potência dissipada metálica

Pd=12.ω.μ2.σ.Ht2.dS

Atenuação devido ao dielétrico

βg=2.πλ.1−λλc2αg=η.σ2.1−λλc2

σ=tanδ.ω.ε

atenuação devido às perdas metálicas

α=Pd2.Ptr

Linhas de transmissão em ressonância

ZinRLC série=R+2.j.L.ΔωZinRLC paralelo=1R+2.j.C.Δω−1Q=ω0Energia armazenadaPotência dissipadaQRLC série=ω0.LR        QRLC paralelo=ω0.R.CZin=Z0.1+j.tanβ.ℓ.tanhα.ℓtanhα.ℓ+j.tanβ.ℓ

Cavidades ressonantes

Qcondutor=ω0.μ.V|H|2.dVRsparedes|Ht|2.dS=ω0.ε.V|E|2.dVRsparedes|Ht|2.dSQd=ε'ε''           ω0=1μ.ε.m.πa2+n.πb2+p.πd21Q=1Qc+1Qd

Hx=jkc2ω.ε.∂Ez∂y−β.∂Hz∂xHx=−jkc2ω.ε.∂Ez∂x+β.∂Hz∂yEx=−jkc2β.∂Ez∂x+ω.μ.∂Hz∂yEy=jkc2−β.∂Ez∂y+ω.μ∂Hz∂x