2.7 Ondas de superfície em lâminas dielétricas

De forma geral, ondas de superfície podem existir em uma variedade de geometrias envolvendo interfaces dielétricas. Serão consideradas ondas TE e TM de superfície que podem ser excitadas ao longo de uma lâmina dielétrica aterrada.

As ondas de superfície são tipificadas por um campo que decai exponencialmente à medida que se afasta da superfície dielétrica.

Uma razão importante para o estudo de ondas de superfície é que a utilização em engenharia é intensa em estruturas planares, tais como microstrip e stripline.

2.7.1 Modos TM

Figura 29 – Geometria do guia de ondas em lâmina dielétrica.

As equações a serem resolvidas são:

∂2∂x2+kc2ez(x,y)=0     0≤x≤d∂2∂x2−hc2ez(x,y)=0     d≤x≤∞		(2.135)

Na equação (2.135), tem-se que:

kc2=εr.k02−β2	 (2.136)

hc2=β2−k02	(2.137)

Nas equações (2.135) e (2.136) o sinal de hc foi escolhido de modo a garantir um decaimento exponencial do campo para x >d. A constante de propagação β é a mesma, quer seja no interior ou exterior da lâmina dielétrica, a fim de que se tenha o casamento de fase na interface para qualquer valor de z.

A solução geral das equações é dada por:

ezx,y=A.sin(kc.x)+B.cos(kc.x)    0≤x≤dezx,y=C.ehc.x+D.e−hc.x                  d≤x≤∞		(2.138)

Das condições de contorno impostas tem-se que:

Ezx,y,z=0     em x = 0Ezx,y,z<∞     se x →∞Ezx,y,z contínuo em x = dHyx,y,z contínuo em x = d		(2.139)

Pela geometria tem-se que Hz=Hx=0, e das condições de contorno B = C = 0 e assim tiramos a primeira equação envolvendo os coeficientes A e C, através da continuidade do campo elétrico tangencial na interface dielétrica (x = d):

A.sin(kc.d)=D.e−hc.d		(2.140)

Da determinação da continuidade de Hy, tem-se que:

εr.Akc.cos(kc.d)=Dhc.e−hc.d		(2.141)

Para uma solução não trivial, tem-se que o determinante deve ser não nulo, tal que:

kc.tankc.d=εr.hc		(2.142)

Das definições de kc (2.136) e hc(2.137) tem-se que:

kc2+hc2=εr−1.k02	(2.143)

Multiplicando por d2em ambos os lados, a equação (2.143) fica:

kc.d2+hc.d2=εr−1.k0.d2	(2.144)

A equação (2.144) corresponde a uma circunferência com raio εr−1.k0.d, desde que as abcissas sejam correspondentes a kc.de as ordenadas sejam correspondentes a hc.d.

Similarmente, multiplicando a equação (2.142) por d em ambos os lados, tem-se que:

kc.d.tan(kc.d)=εr.hc.d		(2.145)

A solução para a obtenção de kce hcé tal que é a intersecção das duas curvas correspondentes as equações (2.144) e (2.145)

Figura 30 – Intersecção das curvas correspondentes às equações (2.144) e (2.145)

Observa-se que, para qualquer valor da espessura d, superior a zero, existe pelo menos um modo TM propagante, chamado modo TM0. Este é o modo dominante em um guia de ondas dielétrico e não possui freqüência de corte. Pela figura (25) observa-se que o próximo modo, denominado TM1 ocorre quando o raio supera π. Ou seja:

(εr−1)ko.d>n.π→fc=n.c2.d.εr−1    n = 0, 1, 2,...		(2.146)

Considerando-se que os valores de kc e hc foram determinados para um modo particular, as expressões dos campos eletromagnéticos podem ser escritas como:

Ezx,y,z=A.sin(kc.x).e−j.β.z     0≤x≤d		(2.147)

2.7.2 Modos TE (Ez=0)

De maneira similar, as equações a serem resolvidas são:

∂2∂x2+kc2hz(x,y)=0     0≤x≤d∂2∂x2−hc2hz(x,y)=0     d≤x≤∞		(2.148)

Definindo-se as constantes kc e hc da mesma forma que a realizada nas equações (2.136) e (2.137), tem-se que as soluções das equações (2.148) são:

hzx,y=A.sin(kc.x)+B.cos(kc.x)    0≤x≤dhzx,y=C.ehc.x+D.e−hc.x                  d≤x≤∞		(2.149)

A condição de contorno implica que C = 0 e, determinando-se Ey através de ∂Hz∂r, tem-se que:

Ey = 0 em x = 0 e portanto A = 0.

Da continuidade do campo Ey em x = d, tem-se que:

−Bkc.sinkc.d=Dhc.e−hc.d		(2.150)

Da continuidade do campo Hz em x = d, tem-se que:

B.coskc.d=D.e−hc.d		(2.151)

As equações (2.150) e (2.151) definem um sistema homogêneo. Para que a solução seja não trivial, o determinante da matriz principal do sistema deve ser nulo, o que nos leva à seguinte equação:

−kc,cotg(kc.d)=hc		(2.152)

Identicamente aos modos TM, das equações (2.136) e (2.137) tem-se que:

kc2+hc2=εr−1.k02	(2.153)

Utilizando-se do mesmo procedimento utilizado para a resolução gráfica dos modos TM, tem-se que:

−kc.d.cotg(kc.d)=hc.d		(2.154)

kc.d2+hc.d2=εr−1.k0.d2		(2.155)

A superposição das curvas dadas pelas equações (2.154) e (2.155) são vistas no gráfico abaixo:

Figura 31 – Intersecção das curvas (2.154) e (2.155)

Observando-se o gráfico da figura (26) e considerando-se que soluções negativas de hc devem ser excluídas, observamos que os modos TE apresentam o fenômeno de freqüência de corte, ou seja, o raio deve ser maior do que π2 para que se tenha a propagação do primeiro modo TE1, tal que:

(εr−1)ko.d>n.π2→fc=2n−1.c4.d.εr−1	n = 1, 2 ,3         (2.156)

Comparando-se as equações (2.146) e (2.156), verifica-se que a seqüência dos modos é TM0, TE1, TM1, TE2, TM2, etc. Determinadas as constantes kc e hc, os demais campos são definidos como:

Hzx,y,z=B.sin(kc.x).e−j.β.z     0≤x≤d	(2.157)

2.8 Propagação em fibras ópticas

A fibra óptica, a base de sílica, se transformou no mais importante meio para comunicação de longa distância a uma elevada taxa de dados.

A tecnologia de comunicação óptica em fibras pode ser colocada de forma simples, como sendo a entrada de pulsos a uma taxa máxima de um lado e a sua recuperação do outro.

2.8.1 As equações de onda em coordenadas cilíndricas.

Neste estudo, usaremos a fibra do tipo step index com um núcleo de elevado índice de refração e uma casca com baixo índice de refração.

Similarmente ao feito nos guias de onda circular, vamos determinar as componentes Er, Eφ, Hr e Hφ em função das componentes Ez e Hz.

Figura 32 – Geometria do fibra óptica (sistema de coordenadas cilíndricas)

As equações a serem resolvidas são:

∇2+k2.Ez=0		(2.158)

A solução das equações neste sistema de coordenadas e impondo-se a condição de evanescência do campo para r > a, tem-se que as soluções das equações são:

Hz=ψ(r).e−j.n.φ                 (2.159)

Na equação (2.159) , ψ® pode representar tanto o campo elétrico, quanto o campo magnético. Dependendo se consideramos estar dentro do núcleo, ou na casca (onde temos a condição de campo evanescente), além disso n = 0,1,2,... e a função dependente de r é a solução da equação de Bessel:

∂2ψ∂r2+1r.∂ψ∂r+k2−β2−n2r2ψ=0		(2.160)

A solução da equação (2.160) é tal que:

ψ(r)=c1.Jnkc.r+c2.Nnkc.r   se k2−β2>0	(2.161)

Na equação (2.161) tem-se que kc2=k2−β2 e c1 e c2 são constantes.

Para a região onde r > a tem-se que a solução é dada por:

ψ(r)=c1'.Inq.r+c2'.Knq.r	(2.162)

Na equação (2.162) In e Kn  são as funções de Bessel modificadas de 1ª e 2ª espécies de ordem n. Tem-se ainda que q2=β2−n2.k02 e k0=ωc. As condições de contorno na casca (r >a) impõem que:

Ez(r,t)=C.Kn(q,r).ejω.t+n.φ−β,zEz(r,t)=D.Kn(q,r).ejω.t+n.φ−β,z	(2.163)

Para r < a, tem-se que:

Ezr,t=A.Jn.kc.r.ejω.t+n.φ−β.zHzr,t=B.Jn.kc.r.ejω.t+n.φ−β.z	(2.164)

Na equação (2.164) tem-se que kc2=n12.k02−β2.

As equações anteriores requerem que:

n1.k0>β>n2.k0	(2.165)

Que é a condição necessária para a existência de modos confinados. A partir da determinação de Ez e Hz, determinamos as demais componentes de campo.

Er=−j.βkc2.A.kc.Jn'kc.r+j.ω.μ.nβ.r.B.Jnkc.r.ejω.t+n.φ−β.zEφ=−j.βkc2.j.nrA.Jnkc.r+ω.μβ.B.kc.Jn'kc.r.ejω.t+n.φ−β.zEz=A.Jnkc.r.ejω.t+n.φ−β.zHr=−j.βkc2.B.kc.Jn'kc.r+j.ω.ε1.nβ.r.A.Jnkc.r.ejω.t+n.φ−β.zHφ=−j.βkc2.j.nr.B.kc.r+ω.ε1β.r.A.kc.Jn'kc.r.ejω.t+n.φ−β.zHz=B.Jn(kc.r).ejω.t+n.φ−β.z	(2.166)

Para r > a tem-se que:

Er=−j.βq2.C.q.Kn'q.r+j.ω.μ.nβ.r.D.Knq.r.ejω.t+n.φ−β.zEφ=−j.βq2.j.nrC.Knq.r+ω.μβ.D.q.Kn'q.r.ejω.t+n.φ−β.zEz=C.Knq.r.ejω.t+n.φ−β.zHr=−j.βq2.D.q.Kn'q.r+j.ω.ε1.nβ.r.C.Knq.r.ejω.t+n.φ−β.zHφ=−j.βq2.j.nr.D.Knq.r+ω.ε1β.r.C.q.Kn'q.r.ejω.t+n.φ−β.zHz=D.Kn(q.r).ejω.t+n.φ−β.z	(2.167)

Estes campos devem satisfazer as condições de contorno, tal que:

A.Jnkc.a−C.Knq.a=0A.j.nkc2.a.Jnkc.a+B.−ω.μkc.β.Jn'kc.a+C.j.nq2.a.Knq.a+D.−ω.μq.β.Kn'q.a=0B.Jnkc.a−D.Knkca=0A.ω.ε1kc.β.Jn'kc.a+B.j.nkc2.β.Jnkc.a+C.ω.ε2q.β.K'nkc.a+D.j.nq2.a.Knq.a=0(2.168)

Nas equações (2.168), Jn' e Kn'referem-se às derivadas com respeito aos seus argumentos  kc.ae q.a, respectivamente.

Para solução não trivial, o determinante acima deve ser nulo, o que leva a uma solução numérica para os comprimentos de onda de corte.

Os modos de propagação são denominados EH e HE, porém o seu tratamento foge ao escopo do curso.

3. Potência e atenuação em guias de ondas.

A potência transmitida em um guia de ondas e a perda de potência nas paredes do guia podem ser determinadas por meio do teorema de Poynting.

A potência média transmitida por unidade de área da seção transversal do guia é dada pela parte real do vetor de Poynting complexo:

str=12.ReE×H		(3.1)

Se considerarmos um guia de comprimento infinito ou terminado de modo a evitar reflexões nas extremidades. Em geral, há dois pares de componentes de E e Hque contribuem para o fluxo de potência longitudinal. Nos guias de seção retangular, temos Ex e Hy; Ey e Hx, tal que ExHy=−EyHx=Z, onde Z é a impedância de onda que corresponde à direção +z. Em guias circulares, as componentes que contribuem para o fluxo de potência longitudinal são Er e Hφ; Eφ e Hr, onde a impedância de onda é definida como Z=ErHφ=−EφHr.

Para um guia de ondas sem perdas, tem-se que:

str=12.Z|Et|2=Z2.|Ht|2		(3.2)

Para guias de ondas retangulares:

|Et|2=|Ex|2+|Ey|2|Ht|2=|Hx|2+|Hy|2		(3.3)

Integrando-se a equação (3.2) ao longo da seção transversal do guia, tem-se que:

Ptransmitida=Sstr.dS=12.ZS|Et|2.dS=Z2.S|Ht|2.dS		(3.4)

A expressão acima é válida para guias circulares e retangulares e as impedâncias de onda são dadas por:

ZTM=η.1−fcf212ZTE=η.1−fcf2−12		(3.5)

3.1 Potência transmitida em modos TM

A potência transmitida em modos TM em função de Ez é dada por:

Et=−γγ2+k2.∇t.Ez		(3.6)

Daí, a partir da equação (3.4) tem-se que a potência transmitida é calculada como:

Ptr=12.ZTM.|γ|2kc4.S|∇t.Ez|2.dS	(3.7)

A equação (3.7) pode ser reescrita como:

Ptr=12.ZTM.γ2kc2.SEz2.dS       (3.8)

Considerando que γ=j.ω.ε.ZTM, tem-se que:

Ptr=12.η.ffc2.1−fcf2.SEz2.dS        (3.9)

A equação (3.9) nos permite calcular a potência transmitida em guias retangulares de dimensões a e b ou circulares de raio igual a a.

Exemplo 4 – Determinar a expressão da potência transmitida para os modos TMm,nem um guia de ondas retangular de dimensões a>b.

A expressão para a componente longitudinal do campo elétrico é dado por:

Ez=E0.sin(kx.x).sinky.yPtr=12.η.ffc2.1−fcf2.0a0bE02.sin2kx.x.sin2ky.y.dx.dyPtr=a.b.E028.η.ffc2.1−fcf2	(3.10)

Exemplo 5 – Determinar a expressão para a potência transmitida para os modos TMn,ℓ em um guia de ondas de seção transversal circular de raio a.

Solução: A expressão da componente longitudinal de campo elétrico é dada por:

Ez=E0.Jnkc.r.cosn.φ	(3.11)

∴Ptr=12.η.ffc2.1−fcf2.02.π0aJn2kc.r.cos2n.φ.r.dφ.dr→→Ptr=π.a2.E024.η.ffc2.1−fcf2.J'nkc.a	(3.12)

3.2 Potência transmitida em modos TE

A expressão para a componente transversal dos campos em função de Hzé dada por:

HT=−γγ2+k2.∇T.HZ	(3.13)

Daí, à partir da equação anteriormente deduzida, tem-se que:

Ptr=ZTE.|γ|22.kc4.S∇t.Hz2dS	(3.14)

A equação pode ser reescrita como:

Ptr=ZTE.|γ|22.kc2.SHz2dS	(3.15)

Considerando que γ=j.ω.μZTE, tem-se que:

Ptr=η2.ffc2.1−fcf212SHz2dS	(3.16)

Para guia de ondas retangulares, a integral (3.16) leva ao seguinte resultado(n ≠0):

Ptr=η.a.b.H028.ffc2.1−fcf212	(3.17)

Para n = 0 a integral (3.16) reduz-se a:

Ptr=η.a.b.H024.ffc2.1−fcf212	(3.18)

Para guias circulares, tem-se que:

Ptr=π.η.a2.H024.ffc2.1−fcf212.1−n2kc2.a2.Jn2kc.a	(3.19)

3.3 Perda de Potência no guia de ondas

Devido ao efeito pelicular, se os condutores não têm condutividade infinita (condutores imperfeitos), haverá perdas nas paredes do condutor e a componente tangencial do campo elétrico não será integralmente igual a zero.

A potência média perdida é obtida integrando-se, sobre a superfície do guia de ondas, a parte real da componente normal às paredes do guia do vetor de Poynting complexo. Esta componente é dada por:

sn>=12.ReEt.Ht	(3.20)

Na equação (3.20) Ete Htsão as componentes tangenciais às paredes do guia dos vetores E e H. Na parede condutora, sabe-se que Et e Htdevem satisfazer a relação:

η=j.ω.μσ+j.ω.ε	(3.21)

Para um condutor ω.ε<<σ e desenvolvendo η em série de Taylor tem-se que:

η=ejπ4.ω.μσ.1−j.ω.ε2.σ−38.ω2.ε2σ2+....	(3.22)

Para metais σ é maior do que 10 S/m, ε é da ordem de 10-11 F/m e mesmo para elevados valores de ω, ω.εσ≃10−5. Portanto, a primeira potência de ω.εσpode ser desprezada comparada à unidade, e assim, tem-se que a equação (3.22) pode ser escrita como:

η=Zs=ω.μ2.σ..1+j	(3.23)

Integrando-se sobre as paredes, a expressão de sn>, tem-se que:

Pd=12.ReEt.Ht.dS=12.Re(η)Ht2.dS→Pd=12.ω.μ2.σ.Ht2.dS		(3.24)

Na equação (3.24), o elemento de área é definido para um comprimento unitário na direção +z e Hzé a componente tangencial de campo magnético nas paredes do guia.

A equação pode então ser reescrita como:

Pd=Rs2.Ht2.dS	(3.25)

Rsé a resistência superficial devido ao efeito pelicular e vale:

Rs=ω.μ2.σ	(3.26)

Exemplo 6 – Determine a potência dissipada nas paredes de um guia de ondas retangular, para os modos TMm,n.

Solução: Nos modos TMm,n, tem-se que:

- para y = 0 e y = b →Hx2=ky.f.E0kc.η.fc2.sin2kx.x

- para x = 0 e x = a  →Hy2=kx.f.E0kc.η.fc2.sin2ky.y

Assim, de acordo com a equação (3.25), tem-se que:

Pd=Rs20aHx2.dS+0bHy2.dS→Pd=Rs.f.E0kc.η.fc2.ky2.a2+kx2.b2		(3.27)

Para o caso de guia circular no modo TMn,ℓ

Pd=Rs2.E02.a.π.J'nkc.aη2.ffc2	(3.28)

Para modos TE, guia retangular:

Pd=Rs.H02.b2.η2.ky2ZTE2.kc2.ffc2+1+a2..η2.kx2ZTE2.kc2.ffc2+1		(3.29)

Para guias circulares no modo TE

Pd=a.π.Rs.H022.Jn2kc.a.1+n2.η2ZTE2.kc2.a2ffc2				(3.30)

3.4 Atenuação em guias de ondas

A atenuação de ondas eletromagnéticas em guias de ondas pode resultar de:

- perdas no dielétrico que preenche o guia de ondas;

- perdas nas paredes do guia.

- Propagação do sinal abaixo do corte.

3.4.1 Atenuação devido às perdas no dielétrico

A constante de propagação é dada por:

γ=j.ω.μ.ε.1−j.σω.ε12	(3.31)

Usando a aproximação σω.ε<<1 tem-se que a parte real da constante de propagação  é dada por η.σ2, onde η é a impedância intrínseca do dielétrico.

Se pensarmos em guia de ondas, podemos realizar procedimento análogo, tal que:

γ2=kc2−kd2kd2=ω2.μ.εd	(3.32)

Onde εd=ε.1−j.σω.ε. Introduzindo as relações ω2.μ.ε=2.πλ2 e kc2=2.πλc2tem-se que:

γ=2.πλ.λλc2−1+jσω.ε12	(3.33)

Tem-se portanto que:

βg=2.πλ.1−λλc2αg=η.σ2.1−λλc2	(3.34)

3.4.2 Atenuação devido às perdas nas paredes do guia

Seja o campo F(E ou  {H)dado por:

F=F0.e−j.β.z	(3.35)

Onde β é a constante de propagação para o caso sem perdas. Se houver perdas, o campo F`pode ser escrito por:

F=F0.e−α.z.e−j.β.z	(3.36)

Na equação (3.36)  é a constante de atenuação. Portanto, podemos escrever que:

Ptr=P0(x,y).e−2.α.z∂Ptr∂z=−2.α.P0(x,y).e−2.α.z=−2.α.Ptrα=−12.Ptr.∂Ptr∂z	(3.37)

Na equação (3.37), −∂Ptr∂zcorresponde à perda de potência por unidade de comprimento na direção z. Para o caso de baixas perdas, é aproximadamente igual a Pd. Portanto, tem-se que:

α=Pd2.Ptr		(3.38)

Utilizando-se as expressões acima, tem-se que:

Modo TMm,n

Retangular  α=2.Rsb.η.1−fcf2.m2.ba3+n2m2.ba2+n2	(3.39)

Circular α=Rsa.η.1−fcf2	(3.40)

Modos TEm,n

Retangular  α=2.Rsb.η.1−fcf2.1+ba.fcf2+1−fcf2.ba.ba.m2+n2b2.m2a2+n2		(3.41)

Circular  α=Rsa.η.11−fcf2.fcf2+n2p'nl2−n2				(3.42)

Figura 33 – Atenuação em função da freqüência para os modos TE10 e TM11 em guias retangulares

Figura 34 – Atenuação em função da freqüência para os modos TM01, TE11 e TE01 em um guia circular de 5 cm de raio de seção transversal.

Todos os guias têm uma freqüência ótima, ou seja, uma freqüência para o qual a atenuação é mínima. Para os modos TMm tem-se que:

fótimafc=3	(3.43)

3.4.3 Comportamento abaixo do corte

Como visto anteriormente, se um guia é excitado abaixo da sua freqüência de corte, temos uma atenuação exponencial, sendo que estas perdas são maiores do que as perdas calculadas anteriormente, assim, partindo da equação γ2=k2−kc2, tem-se que:

αcorte=2πλc.1−ffc212	(3.44)

Se f << fc, tem-se que:

αc=2.πλc		(3.45)

Este resultado pode ser aplicado na prática na construção de atenuadores, pois a atenuação é independente da freqüência.

Exemplo 7 – Deseja-se projetar um guia de ondas retangular vazio para ser usado como uma linha de transmissão em 6 GHz, em regime de modo único.

Solução: À freqüência de 6 GHz, corresponde λ = 5 cm. Para passar para o modo TE10 (a > b), devemos ter:

λcTE20<λ<λcTE10	(3.46)

Como: λcTE10= 2.a, λcTE20= a, λcTE01=2.b, a desigualdade (231) de escreve:

2.b<λ<2.a	(3.47)

Escolhendo, por exemplo, a=3,56 cme b=1,86 cmtemos satisfeita a condição especificada pela desigualdade (231). O guia com as dimensões a=3 cme b=1,5 cmtambém satisfaz ao problema, apresentando a vantagem adicional de menor atenuação, para ba=0,5.